喷涂机器人通信协议

- 协议通用格式

| 字段 | 包头 | 功能码 | 数据段长度 | 数据段 | CRC低字节 | CRC高字节 | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 值 | 0xF5 | 1字节 | 2字节 | 不定长 | 1字节 | 1字节 | 0x5F |

- 遥控器下发协议

| 字段 | 包头 | 功能码 | 数据段长度 | 指令类型 | CRC低字节 | CRC高字节 | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 值 | 0xF5 | 0x08 | 2字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 0x5F |

字段说明：

功能码（0x08）：唯一标识“遥控器任务控制”下发指令，与其他下发指令区分。

指令类型（1字节）：定义具体控制指令，取值及含义如下：

0x01：开始（触发喷涂任务启动，仅在任务未执行时有效）

0x02：暂停（暂停当前喷涂任务，任务状态保留，支持后续恢复）

0x10:  暂停后恢复

0x03：结束（终止当前喷涂任务，清空任务进度，恢复初始状态）

0x04:  前进    0x05:  后退

0x06:  左移    0x07:  右移

0x08:  左转    0x09:  右转

| 字段 | 包头 | 功能码 | 区域数量 | 边框点1 | 边框点2 | 边框点3 | 边框点4 | 指令类型 | CRC低字节 | CRC高字节 | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 值 | 0xF5 | 0x09 | 1字节 | 8字节 | 8字节 | 8字节 | 8字节 | 2字节 | 1字节 | 1字节 | 0x5F |

指令类型0x11:  优先区域

指令类型0x12:  避让区域

三、主控上传协议

1.任务进度条信息

用于主控向外部设备上传当前喷涂任务的进度数据，协议字段定义维持不变，字段说明中“进度值”按“0~100”，具体如下：

| 字段 | 包头 | 功能码 | 进度值 | CRC低字节 | CRC高字节 | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 值 | 0xF5 | 0x06 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 0x5F |

2.当前坐标位置信息

用于主控上传喷涂机器人机械臂当前的空间坐标数据，支持精准定位监控，协议字段定义如下：

| 字段 | 包头 | 功能码 | X轴坐标 | Y轴坐标 | Z轴坐标 | CRC低字节 | CRC高字节 | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 值 | 0xF5 | 0x07 | 8字节 | 8字节 | 8字节 | 1字节 | 1字节 | 0x5F |

3.当前电机温度

用于主控上传喷涂机器人当前的电机温度，协议字段定义如下：

| 字段 | 包头 | 功能码 | 温度值 | CRC低字节 | CRC高字节 | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 值 | 0xF5 | 0x05 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 0x5F |

4.机器人轨迹信息

用于主控上传喷涂机器人的运动轨迹，协议字段定义如下：

| 字段 | 包头 | 功能码 | 点数量N | 轨迹点1(X Y Z) | 轨迹点2(X Y Z) | …... | 轨迹点N(X Y Z) | CRC低字节 | CRC高字节 | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 值 | 0xF5 | 0x04 | 1字节 | 24字节 | 24字节 | …... | 24字节 | 1字节 | 1字节 | 0x5F |

点数量N：1字节，表示轨迹中包含的坐标点个数（最大支持255个点；若实际轨迹更长，可分包发送或做裁剪）

每个轨迹点：包含 X、Y、Z 三个浮点数，各占4字节，共12字节/点，按小端序

5.目标点位信息（未标记）

用于主控上传喷涂机器人的作业目标点，协议字段定义如下：

| 字段 | 包头 | 功能码 | 点数量N | 目标点1(X Y Z) | 目标点2(X Y Z) | …... | 目标点N(X Y Z) | CRC低字节 | CRC高字节 | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 值 | 0xF5 | 0x03 | 2字节 | 24字节 | 24字节 | …... | 24字节 | 1字节 | 1字节 | 0x5F |

点数量N：2字节，表示轨迹中包含的坐标点个数

发送的点：(481646.17,  4210229.657,  184.164)

6.目标点位信息（已标记）

用于主控上传喷涂机器人的作业目标点，协议字段定义如下：

| 字段 | 包头 | 功能码 | 点数量N | 目标点1(X Y Z) | 目标点2(X Y Z) | …... | 目标点N(X Y Z) | CRC低字节 | CRC高字节 | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 值 | 0xF5 | 0x02 | 2字节 | 24字节 | 24字节 | …... | 24字节 | 1字节 | 1字节 | 0x5F |

点数量N：2字节，表示轨迹中包含的坐标点个数

发送的点：(481646.17,  4210229.657,  184.164)

7.目标点位（所有点）

用于主控上传喷涂机器人的作业目标点，协议字段定义如下：

| 字段 | 包头 | 功能码 | 点数量N | 目标点1(X Y Z) | 目标点2(X Y Z) | …... | 目标点N(X Y Z) | CRC低字节 | CRC高字节 | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 值 | 0xF5 | 0x01 | 2字节 | 24字节 | 24字节 | …... | 24字节 | 1字节 | 1字节 | 0x5F |